Он крепился к палке металлическими «гвоздиками», вставленными в него с торцов и расклепанных. Теперь для закрепления его на палке есть 2 варианта:
а). Я сначала пытался нарезать резьбу М5, но эти гвоздики выпали и пришлось делать по-другому. Если делать этот вариант, то нарезать резьбу надо М6, не меньше;
б). Просверливаем стержень насквозь сверлом на 5, вставляем в отверстие штифт диаметром 5 мм и длиной около 80 мм. На концах штифта нарезается резьба. Я делал так.
Затем смазываем стержень графиткой и вставляем в крест.

8. Места, указанные стрелками (на рисунке выше), обезжириваем и плотно обматываем изолентой, чтобы пластиковые втулки (справа и слева от креста) плотно садились на крест. Одеваем эти втулки и смазываем все графиткой.


9. Собираем коробочку, закручиваем вместо высверленных штифтов болты М4х40. Я гайки мазал резьбовым клеем.

10. Прикручиваем коробочку к палке (тут все зависит от выбранного варианта).

11. Ну и если снимали кат, не забыть поставить назад :).

Вот так это теперь выглядит:





Результат: Ручка КПП нигде за кузов не цепляет, болтается заметно меньше, передачи включаются четче. Тут стоит заметить, что у меня стоит новая опора, в которую вставляется шарик на ручке КПП. Если эта штука раздолбана, то смысла делать все вышеописанное наверное нет.

ЗЫ. Фотки делал телефоном, поэтому качество не очень.

Спасибо sat’у (Ваньку) с форума www.audi80.ru.

Demon