Начнём помолясь!

Перед тем как начать работу нужно рпогреть двиатель.

Затем снимаем кострюлю(корпус воздушного фильтра).
Отсщёлкиваем две защёлки защитного кожуха ремня ГРМ и снимаем.

 Выкручиваем свечи.
Снимаем трос газа он будет мешать.

Выстовляем всё по меткам.

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



Откручиваем и снимаем крышку клапанов.
Откручиваем болт крепления шестерни распред вала,для фиксации я использовал
отвёртку  просовываешь между шестерней и головкой.(фото нет)

Ослабляем ролик натяжителя ГРМ. Снимаем ременьГРМ.
Лёгким ударом рукоядки молотка с внутренней стороны шестерни снимаем шестерню.

У меня снялась легко так что съёмник не понадобился.

Самое главное не потерять шпонку(искал магнитом)
[image: image4.jpg]



Откручиваем шейки распредвала, ложим по порядку что бы потом поставить всё не место. Снимаем распредвал.
[image: image5.jpg]



Вынимаем гидрокомпенсаторы.

[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



Перед разсухариваниам простукиваем все клапана тробкой около 15мм.

Так как всё стоит по меткам, 1-4 цылиндры находятся в верхней мёртвой точке.

Немного опускаем поршни вниз, можно проверить с помощю отвёртки вставив её

в отверстие для свечи.проворачивал за шкив гены.

Просовываем в целиндры капроновую верёвку, у меня ушло около метра в каждый целиндр верёвка толщиной около 05см.

Поднимаем поршни вверх и можем разсухаривать.

Из пластиковой бутылки вырезаем полоску 4-5см.

Нужна для того что бы не поцарапать стенки колодцов гидриков.

[image: image8.jpg]



Коротким концом разсухаривателя одеваем на шпильку предворительно накрутив гайку.

Длинным концом упираем в тарелку клапана,шпильку выбираем таким образом что бы длинный конец относительно клапана был 90гр или около того.
Нажимаем на рукоядку и медицынским пинцетом вынмаем сухари.

Тоже проделываем с остальными.

В нутрии видим МСК.

Одеваем цанговый съёмник на МСК. И снимаем.
[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]|\





Снимается очень легко.по сравнению с пассатижами.

Затем одеваем на клапан (презик) пластмассовую втулку,обычно она есть в комплекте с МСК.

[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



Нужна для того что бы не повредить МСК. 
Одеваем новый МСК. Предворительно брошенные в масло.
[image: image14.jpg]



На обратной стороне съёмника есть проточка под МСК. Окуратно набиваем МСК но без фанатизма.

[image: image15.jpg]



Тоже самое проделываем с 2-3 целиндром. Повернув каленвал на 180гр.

Сборка в обратном порядке. При установки распредвала очень важно что бы кулочки первого целиндра смотрели вверх.
Желаю удачи!!!

